Opole, dnia 30 stycznia 2015 r.

ZO.050-02/2015

Fundacja Panoptykon

ul. Orzechowska 4 lok. 4

02-068 Warszawa

e-mail: fundacja@panoptykon.org

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 20.01.2015 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kamer stosowanych w komunikacji miejskiej 
w Opolu, poniżej przekazujemy odpowiedzi we wskazanym przez Państwa zakresie:

- Czy kamery nagrywające dźwięk znajdują się w kabinie kierowcy, czy 
w obszarze przeznaczonym dla pasażerów?

Zasadniczo, to nie kamery posiadają tzw. funkcję audio, ale mikrofon, który zamontowany jest osobno – jedynie w obszarze kabiny kierowcy.

- Jakie są parametry techniczne kamer nagrywających dźwięk?

- Cyfrowa kamera PX-HVL130:

- rozdzielczość [Mpix]: 1,3

- wielkość obrazu [px]: 1280 x 1024

- kąt widzenia [°] (przekątna/poziomo/pionowo): 162 / 130 / 97

- czułość [lux]: 0,5

- ogniskowa obiektywu [mm]: 2,54

- Apertura [F]: 2,8

- kompresja: H.264, MPEG-4 ASP, MJPEG

- kompresja audio: G.711, AAC

- wymiary [mm]: 106 x 54,4

- Cyfrowa kamera PX-VL1200:

- rozdzielczość [Mpix]: 1,3 (1280 x 1024) przy 30 kl./s w kompresji H.264

- czułość [lux] minimalne oświetlenie: 0.08 lx (1/5 sek.), 0.15 lx (1/30 sek.), 30 IRE, F1.3, w trybie dziennym kolorowym, 0.04 lx (1/5 sek.), 0.08 lx (1/30 sek.), 30 IRE, F1.3, w trybie nocnym cz/b, 0 lx (1/60 sek.), 50 IRE, F1.3, w trybie nocnym cz/b 
z promiennikiem IR

- kąt widzenia [°](przekątna/poziomo/pionowo): 126 / 98.5 / 78.7 (wide), 38.2 / 29.8 / 23.9 (tele)

- ogniskowa obiektywu [mm]: 2,7 – 9,0 mm

- promiennik podczerwieni: zintegrowany o zasięgu 15 m (16 LED)

- kompresja: H.264 , MPEG-4 ASP , MJPEG

- kompresja audio: G.711, AAC

- wymiary [mm]: 165 x 125

- Cyfrowy rejestrator DV-MEGA

- maksymalna liczba obsługiwanych kamer: do 12 kamer analogowych i cyfrowych

- prędkość nagrywania kl./s: 1-30 dla pojedynczego kanału, w zależności od typu kamery

- system operacyjny: Windows Embedded Standard 7

- tryb nagrywania: ciągłe, alarmowe, detekcja ruchu, harmonogram

- standard video: dla PAL – 625 linii, dla NTSC – 525 linii • kompresja video: MPEG-4, MJPEG, H.264

- rozdzielczość nagrywania: D1 720x576, VGA 640x480,1,3 Mpix (SXGA 1280x1024), 2 Mpix (HD1080p 1920x1080), 3 Mpix (QXGA 2048x1536)

- kompresja audio: G.711/ACC

- dysk danych: HDD do 2 dysków (2x 1TB maksymalnie)

- karta sieciowa LAN: 10/100/1000

- Jaki jest cel nagrywania dźwięku w pojazdach komunikacji miejskiej?

Wyposażenie autobusów w monitoring ma przede wszystkim na celu ochronę bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe, i nie chodzi tu jedynie o pracowników Spółki (kierowców 
i kontrolerów biletowych), ale również o samych pasażerów. Często bowiem dochodzi do aktów wandalizmu w odniesieniu do wyposażenia autobusu, gróźb i przejawów agresji ze strony pasażerów wobec innych osób korzystających z komunikacji miejskiej, a także kierowcy lub kontrolera biletowego. Ochrona bezpieczeństwa w tym właśnie zakresie jest kwestią niepodważalną.

Wielokrotnie już zdarzało się, że zapis monitoringu wskazywał na zupełnie odmienny przebieg zdarzenia, aniżeli negatywny obraz przedstawiany przez pasażera - np. w sytuacji, gdy podróżujący nie posiadał odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu). Zapis monitoringu staje się niezwykle pomocnym narzędziem podczas rozpatrywania wszelkich kwestii spornych na linii kierowca/kontroler – pasażer, w tym również podczas analizy składanych przez pasażerów skarg na zachowanie kierowcy autobusu lub kontrolera biletowego. Jak praktyka pokazuje, oskarżani są oni często o oszczerstwa oraz stosowanie wulgaryzmów czy też gróźb względem pasażerów.

- Czy pasażerowie są informowani o obecności kamer w pojazdach komunikacji miejskiej w tym – czy są informowani o obecności kamer rejestrujących dźwięk?

Tak, pasażerowie są informowani o znajdujących się w pojazdach kamerach, poprzez zamieszczenie ogólnie stosowanych oznaczeń graficznych – piktogramów kamer – informujących o stosowaniu monitoringu. Nie posiadamy natomiast specjalnego wyodrębnienia oznaczeń dla kamer rejestrujących dźwięk.